Содержание раздела

Содержание раздела	1

1. ВВЕДЕНИЕ	2

2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	2

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	15

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	16

5. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов	16

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	16

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	16

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	16

1. ВВЕДЕНИЕ

Исходные материалы для подготовки проекта:

- Генеральный план Кузбасского сельского поселения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области;

- Правила землепользования и застройки Кузбасского сельского поселения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области;

- проектная документация по объекту «Строительство технологической автомобильной дороги «Восточный-1» АО «Салек»;

- технические отчёты по комплексу инженерных изысканий для подготовки проектной документации (инженерно-геодезические, инженерно-геологические; инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические);

- прочие исходные материалы.

Проект выполнен с соблюдением норм и требований:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов";

- Земельного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Федерального закона № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г.;

- Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Закона Кемеровской области от 12.07.2006 г. № 98-ОЗ «О Градостроительной деятельности»;

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- другой нормативной, градостроительной, технической документацией.

2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Участок проектируемой технологической автомобильной дороги  «Восточный-1» АО «Салек» находится на территории Кузбасского сельского поселения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области.

Район изучен метеорологически, но отсутствует гидрологическая изученность водотоков района.

Наиболее близко к участку проектируемой технологической автомобильной дороги  находится ГМС Киселевск, обладает сходными климатическими условиями.

Природные условия

Район обжит и промышленно освоен. На территории района сосредоточены крупные горнодобывающие предприятия, являлся одним из основных центров добычи коксующегося угля в Кузбассе и в России.

Участок проектируемой технологической автомобильной дороги  расположен в восточной части Кузнецкой котловины на границе предгорий Кузнецкого Алатау в лесной ландшафтной зоне и представляет собой слабовсхолмленную залесённую частично нарушенную (в начале участка проектируемой дороги) территорию. Растительность на участке представлена древесными, кустарниковыми и луговыми формами.

Климатические условия

Кемеровская область входит в климатический район I, подрайон I-В согласно СП 131.13330.2020. Дорожно-климатическая зона по СП 34.13330.2012 – III.

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее климатические особенности. Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с запада, служит Уральский хребет и Салаирский Кряж, с востока – Кузнецкий Алатау и Восточно-Сибирская возвышенность. Над территорией осуществляется меридиональная форма циркуляции, вследствие которой, периодически происходит смена диаметрально противоположных воздушных масс.

Климат рассматриваемой территории резко континентальный. Он обусловлен положением территории в глубине материка и её рельефа. Зима холодная продолжительная, лето короткое жаркое.

Летом часты сильные, короткие грозы, сопровождающиеся короткими шквальными и ураганными ветрами.

Зимой над рассматриваемой территорией располагается область повышенного давления в виде сибирского антициклона. Летом данный район находится под воздействием области пониженного давления, связанной с обширной областью континентальной азиатской термической депрессии. Морской воздух, поступающий с запада, также преобразуется в континентальный. Таким образом, над рассматриваемой территорией, как летом, так и зимой преобладают континентальные воздушные массы, что ведет к повышению температуры воздуха летом и понижению ее зимой.

Переход от зимы к весне, как правило, очень быстрый. Температура воздуха в конце марта или в начале апреля в течение нескольких дней повышается до 10-15 °С.

Снежный покров обычно сходит в течение 12-15 дней. Высота снежного покрова от 0,1-1,5 м на открытом пространстве, до 2,0-2,5 м в логах, глубина промерзания грунтов от 2,0-2,5 м до 0,5-1,0 м соответственно. В раннюю весну сильные ветры создают особую опасность для возникновения лесных пожаров и способствуют их распространению. Отрицательным фактором климата исследуемой территории являются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Поздние весенние заморозки ежегодно бывают в конце мая, в начале июня. Ранние осенние заморозки бывают обычно в первой половине сентября и в конце августа.

Одним из важных факторов климата являются осадки. В Кемеровской области они распределяются крайне неравномерно. Горные хребты Кузнецкого Алатау и Салаирский кряж, находясь на пути господствующих юго-западных ветров, принимают на себя большую часть осадков и являются мощным конденсатором влаги. По периодам года осадки также распределяются крайне неравномерно. В летний период их выпадает 70-80 % годовой суммы и только 20-30 % зимой. Больше всего выпадает дождей в июле-августе. Самым сухим периодом является вторая половина января. Общее количество осадков составляет 820-1000 мм в год.

Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные со средней скоростью 3-5 м/с; часто дуют с силой 20-30 м/с. Зима продолжительная (ноябрь-март), суровая, с сильными заморозками, иногда ниже -40 °С. В зимнее время возможны ураганные ветры порывами до 40 м/с, сопровождающиеся обильными снегопадами и снежными заносами. Снежные метели наблюдаются на протяжении всей зимы. Перепады температуры воздуха приводят к туманам, гололеду.

По данным ГМС Киселевск, самым жарким месяцем является июль (средняя 19,0 °С), самым холодным – январь (-16,4 °C средняя).

Средняя месячная температура воздуха по месяцам ГМС Киселевск

Таблица № 1

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура,°C | -16,4 | -14,4 | -7,0 | 2,6 | 10,6 | 16,8 | 19,0 | 16,1 | 10,1 | 2,5 | -7,6 | -14,3 |

Среднегодовая температура составляет 1,5 °С.

Абсолютные максимумы температуры воздуха по месяцам ГМС Киселевск

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °C | 5,5 | 10,0 | 20,2 | 29,6 | 34,8 | 35,6 | 38,0 | 37,6 | 32,3 | 25,5 | 17,1 | 8,4 |

Абсолютный максимум +38 °С.

Абсолютные минимумы температуры воздуха по месяцам ГМС Киселевск

Таблица № 3

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура,°C | -49,9 | -43,2 | -36,2 | -29,1 | -10,8 | -3,4 | 2,3 | -2,4 | -7,0 | -23,7 | -40,6 | -45,9 |

Абсолютный минимум -49,9 °С.

Даты заморозков и продолжительность безморозного периода по данным ГМС Киселевск. Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода по данным ГМС Киселевск

Таблица № 4

| Дата последнего заморозка |  |  | Дата первого заморозка |  |  | Продолжительность безморозного периода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя | Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя | Средняя | Наименьшая | Наибольшая |
| 21 V | 27 IV | 7 VI | 9 IX | 29 VIII | 8 X | 120 | 87 | 161 |

Характеристики температуры холодного периода по СП 131.13330.2020

Таблица № 5

| Пункт наблюдений | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °C | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |
| Киселевск | -42 | -39 | -39 | -35 | -22 | -50 | 8,7 |

Продолжительность периодов с различными пределами среднесуточной температуры по СП 131.13330.2020

Таблица № 6

| Пункт наблюдений | Продолжительность периода (дни) со средней суточной температурой воздуха |  |  | Средняя температура (°C) периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <=0 °C | <=8 °C | <=10 °C | <=0 °C | <=8 °C | <=10 °C |
| Киселевск | 163 | 223 | 240 | -10,6 | -6,6 | -5,5 |

Характеристики температуры теплого периода по СП 131.13330.2020

Таблица № 7

| Пункт наблюдений | Температура воздуха, °C, обеспеченностью |  | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,95 | 0,99 |  |  |  |
| Киселевск | 24 | 27 | 26,0 | 38 | 12,2 |

Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое tew и холодное tec время года, определенные в соответствии с п. 13.4 СП 20.13330.2016, составили:

tew= 25,9 °С,   tec= -35,7 °С.

Согласно «Методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утв. приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2017 г., № 47734), коэффициент (А), зависящий от температурной стратификации атмосферы равен 200.

Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы ГМС Киселевск

Таблица № 8

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °C | -17 | -16 | -8 | 3 | 13 | 21 | 23 | 19 | 11 | 1 | -9 | -15 | 2 |

Абсолютные максимумы температуры поверхности почвы по месяцам ГМС Киселевск

Таблица № 9

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °C | 3 | 7 | 21 | 45 | 53 | 61 | 63 | 56 | 49 | 34 | 19 | 5 |

Абсолютный максимум температуры поверхности почвы +63 °С.

Абсолютные минимумы температуры поверхности почвы по месяцам ГМС Киселевск

Таблица № 10

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °C | -47 | -49 | -40 | -32 | -14 | -8 | -1 | -2 | -10 | -30 | -40 | -45 |

Абсолютный минимум температуры поверхности почвы -49 °С.

Сумма среднемесячных отрицательных температур составила 59,7 °С. Нормативная расчетная глубина промерзания грунта для данного района согласно СП 22.13330.2016 составила 177 см для суглинистых грунтов, 216 см для супесей, 231 см для средне- и крупнозернистых песков и 263 см для крупнообломочных грунтов).

Скорость и направление ветра

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с ГМС Киселевск

Таблица № 11

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м/с | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,8 |

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8 м/с.

Среднее число дней с сильным ветром, ГМС Киселевск

Таблица № 12

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол.-во дней | 5,3 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 2,5 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,7 | 4,9 | 6,0 | 46,8 |

Максимальная наблюденная скорость ветра составляет 34 м/с, порывами до 40 м/с. Наиболее частыми и сильными ветрами на данной территории являются юго-западные и южные. Скорость ветра, вероятности превышения 5 % составляет 13 м/с. Максимальная обеспеченная скорость ветра приведена в таблице 15.

Максимальная скорость ветра (м/с), возможная 1 раз в число лет, ГМС Киселевск

Таблица № 13

| Год | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м/с | 18 | 27 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 47 |

Повторяемость, % направлений ветра и штилей ГМС Киселевск

Таблица № 14

| Направление ветра | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| С | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| СВ | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| В | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| ЮВ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Ю | 27 | 24 | 17 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 21 | 23 | 27 | 17 |
| ЮЗ | 44 | 40 | 37 | 31 | 29 | 24 | 22 | 27 | 29 | 35 | 41 | 44 | 34 |
| З | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 19 | 16 | 20 |
| СЗ | 3 | 5 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| ШТЛ | 31 | 25 | 18 | 11 | 10 | 13 | 17 | 16 | 15 | 13 | 16 | 26 | 18 |

Согласно СП 20.13330.2016 территория проектируемого объекта расположена в III ветровом районе по величине ветровой нагрузки. Нормативное значение ветрового давления w0 принято равным 0,38 кПа.

Осадки

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в виде снега, дождя или имеют смешанный характер. Рассматриваемая территория характеризуется достаточной степенью увлажнения

Среднемесячное и годовое количество осадков ГМС Киселевск

Таблица № 15

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 19 | 16 | 16 | 29 | 40 | 57 | 70 | 54 | 34 | 38 | 34 | 25 | 432 |

Количество осадков за холодный (ноябрь-март) период 110 мм, теплый (апрель-октябрь) период – 322 мм.

Максимальное суточное количество осадков ГМС Киселевск

Таблица № 16

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 14 | 17 | 17 | 26 | 30 | 37 | 49 | 42 | 23 | 29 | 27 | 25 | 49 |

Суточный максимум осадков 1 % обеспеченности составляет 62,8 мм.

Среднее количество дней с жидкими осадками за год составляет 90.

В зимнее время на территории образуется значительный по мощности снежный покров. Наибольшая высота снежного покрова по данным ГМС Киселевск составляет 75 мм.

Наибольшая месячная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) ГМС Киселевск

Таблица № 17

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 61 | 75 | 70 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 42 | 56 |

Высота снежного покрова на последний день декады ГМС Киселевск

Таблица № 18

| Месяц | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Высота, см | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 | 30 | 26 | 19 | 11 |

Даты появления/образования/разрушения/схода снежного покрова ГМС Киселевск

Таблица № 19

| Дата появления снежного покрова |  |  | Дата образования устойчивого снежного покрова |  |  | Число дней со снежным покровом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя | Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя |  |
| 12.X | 21.IX | 9.XI | 5.XI | 17.X | 26.XI | 144 |
| Дата разрушения устойчивого снежного покрова |  |  | Дата схода снежного покрова |  |  |  |
| 31.III | 10.III | 15.IV | 28.IV | 29.III | 26.V |  |

Влажность воздуха

Среднемесячная влажность воздуха ГМС Киселевск

Таблица № 20

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажность, % | 78 | 76 | 73 | 63 | 56 | 63 | 69 | 71 | 71 | 74 | 79 | 79 | 71 |

По данным СП 131.13330.2018 по ГМС Киселевск, средняя месячная относительная влажность наиболее теплого месяца – 67 %, наиболее холодного – 77 %. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца – 74 %. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 52 %.

Суточный ход относительной влажности воздуха противоположен ходу температуры. Это объясняется тем, что упругость насыщения увеличивается с повышением температуры быстрее, чем возрастает поступление водяного пара в атмосферу из-за повышения интенсивности испарения. Поэтому суточный минимум относительной влажности воздуха наступает около 14—15 ч. Максимум наблюдается ночью или ранним утром, около времени восхода Солнца.

Атмосферные явления

Среднее и наибольшее число дней с туманом ГМС Киселевск

Таблица № 21

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 2,56 | 1,64 | 0,56 | 0,38 | 0,26 | 0,42 | 1,00 | 1,80 | 1,48 | 1,04 | 1,37 | 2,60 | 15,11 |
| Максимальное | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 16 | 44 |

Среднее и наибольшее число дней с грозой ГМС Киселевск

Таблица № 22

| Месяц | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 0,06 | 0,36 | 2,32 | 6,72 | 9,46 | 5,62 | 0,88 | 0,02 | 0,08 | 25,52 |
| Максимальное | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | 16 | 5 | 1 | 2 | 40 |

Среднее и наибольшее число дней с метелью ГМС Киселевск

Таблица № 23

| Месяц | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | - | 0,66 | 3,63 | 3,98 | 4,94 | 3,50 | 1,92 | 0,80 | 0,12 | 19,55 |
| Максимальное | - | 6 | 18 | 19 | 16 | 17 | 12 | 13 | 2 | 70 |

Среднее и наибольшее число дней с градом ГМС Киселевск

Таблица № 24

| Месяц | IV | V | VI | VII | VIII | IX | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 0,08 | 0,24 | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0,06 | 1,02 |
| Максимальное | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |

Среднее число дней с гололедно-изморозевыми образованиями ГМС Киселевск

Таблица № 21

| Месяц | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гололед |  |  |  | 0,10 | 0,24 |  |  |  | 0,02 | 0,04 | 0,02 |  | 0,42 |
| Изморозь |  |  |  | 0,08 | 0,71 | 1,84 | 1,86 | 0,58 | 0,04 |  |  |  | 5,11 |
| Все виды | 0,04 | 0,12 | 0,46 | 3,36 | 3,57 | 2,82 | 2,50 | 1,48 | 2,32 | 2,86 | 1,02 | 0,04 | 20,59 |

Наибольшее число дней с гололедно-изморозевыми образованиями ГМС Киселевск

Таблица № 21

| Месяц | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гололед |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 4 |
| Зернистая |  |  |  | 2 | 15 | 23 | 10 | 5 | 2 |  |  |  | 32 |
| Все виды | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 23 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 40 |

Согласно СП 20.13330.2016 территория проектируемого объекта расположена в III гололедном районе. Нормативное значение стенки гололеда принято равным 10 мм.

Гидрогеологическая характеристика

Водотоки района изысканий относятся к бассейну р. Томь, являются реками с выраженным весенним половодьем и паводками в теплое время года.

Основной фазой водного режима является весеннее половодье, в которое проходит до 75-85 % годового стока. Начинается весеннее половодье в первой декаде апреля, пик половодья отмечается во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 14-26 суток, летних паводков – июль, август.

Летне-осенняя межень, характерная для периода с июня до середины октября, ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков. Продолжительность подъёма воды во время дождевых паводков проходит интенсивно и составляет 0,5-3 дня, общая продолжительность паводка 3-5 дней. В летне-осеннюю межень русла малых рек частично зарастают травой. Наименьшие расходы воды и уровни в летне-осенний период чаще всего отмечаются в августе-сентябре. Зимняя межень – маловодная, устойчивая, начинается с конца октября и продолжается до конца марта. В зимний период малые водотоки промерзают, в летнее время в верхнем течении частично пересыхают.

Ледоход отсутствует. Температура воды составляет в июле 20-25 ºС. Переход температуры воды весной через +12 С наблюдается в среднем 25 мая, осенью – 20 сентября. Температура воды составляет в июле 20-25 ºС. Переход температуры воды весной через +12 С наблюдается в среднем 25 мая, осенью – 20 сентября. Переход температуры воды через 0,2 С осенью происходит в третей декаде октября, весной – в середине апреля.

Гидрологический режим водотоков участка изысканий (р. Кыргай и ее притоки) сопоставим с режимом их приёмника – р. Ускат за исключением ледового режима: в силу малой производительности потока (верхнее течение р. Кыргай), ледостав наступает на 1-2 недели раньше, весенний и осенний ледоход отсутствуют, осенние ледовые явления представлены заберегами, шугой.

Гидрологическая характеристика района изысканий приводится по ближайшему (и единственному) гидропосту на р. Ускат, расположенного в с. Красулино (в средне-нижнем течении р. Ускат).

Река Ускат имеет равнинный характер течения, протекает по центральной части Кузнецкой котловины, впадает в р. Томь в предгорьях Кузнецкого Алатау. Течение спокойное, равнинного характера, берега заболоченные, пойма широкая, двусторонняя, русло свободно меандрирует в условиях равнинного рельефа. Средняя скорость реки равна 0,24 м/с, режим реки характеризуется весенним половодьем и паводками в летнее время года. Основной сток (до 80%) приходится на весенне-летний период, в зимнее время сток не превышает 10% от годового.

Водотоки территории являются малыми водотоками, гидрологически неизученными; дальнейшие гидрологические расчеты по ним выполняются в соответствии с пп. 7.30, 7.44 согласно таблице Б.7 СП 33-101-2003. На момент выполнения топографической съемки (сентябрь 2021) и на момент выполнения рекогносцировочного обследования водотоков (ноябрь 2021), водотоки р. Чалтошная и р. Сурья отсутствовали (временные водотоки). На момент выполнения гидрометрических работ, на реках Кыргай и Таежный Кыргай присутствовал ледостав (толщина льда 5-8 см при глубине потока до 40 см), промеры скоростей течения выполнялись одноточечным методом (малые глубины, ледостав) с определением средней скорости потока Uср=0,9U0,5 в соответствии с положениями МИ 1759-87.

Опасные гидрометеорологические явления

К опасным метеорологическим явлениям (ОЯ) относятся явления погоды, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики. Возможность опасных гидрометеорологических явлений, таких как цунами, селевые потоки, снежные лавины в данном районе отсутствует.

На исследуемой территории отмечены опасные явления.

В соответствии с положениями СП 115.13330.2016, территория по проявлению опасных природных процессов характеризуется следующими условиями:

- по рельефу и геоморфологии – средней сложности;

- по проявлению опасных природных процессов – сложная;

- по проявлению ураганов и смерчей – умеренно опасная;

- по проявлению наводнений – умеренно опасная.

Опасные явления в зоне ответственности метеостанции Киселевск

Таблица № 22

| Наименование ОЯ | Критерии ОЯ | Число случаев |
| --- | --- | --- |
| Очень сильный ветер | Скорость ветра (включая порывы) 25 м/с и более | 16 |
| Ураганный ветер | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более | 11 |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин.) усиление ветра до 25 м/с и более | 1 |
| Сильная метель (в том числе низовая) | Перенос снега с подстилающей поверхности (сопровожд. выпадением снега) сильным (со сред. скоростью не менее 15 м/с) ветром и с миним. Видимостью не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч | 1 |
| Сильный туман | Значение метеорологической дальности видимости составляет не более 50 м, продолжительностью не менее 12 ч | 6 |
| Сильная жара | Максимальная температура воздуха плюс 35 ºС и выше в течение 3 суток и более | 1 |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более | 1 (Ø=23 мм) |
| Сильный мороз | В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха минус 40 ºС и ниже в течение 3 суток и более | 1 |

Сильный ветер, сильные продолжительные дожди, сильный гололед, сильный мороз, снежные заносы, пыльные бури возможны на всей территории района.

Оценка опасных гидрометеорологических процессов и явлений

Таблица № 23

| ОЯ | Вид и характер воздействия | Область распространения | Наличие в районе изысканий |
| --- | --- | --- | --- |
| Наводнение (затопление) | Затопление сооружений в зоне воздействия процесса | Дно речных долин, прибрежная зона водохранилищ, озер, морей | Участок частично подвержен затоплению. Границы затопления приведены в приложении К. |
| Ураганные ветры, смерчи | Динамическое воздействие на сооружения, достигающее разрушительной силы в зоне воздействия процесса | Ограниченная по фронту, простирающаяся в направлении траектории движения процесса | Район по ветровому давлению – III, скорость ветра до 40 м/с, сильный ветер возможен. Смерчи не выявлены. |
| Снежные лавины | Движение по склону снежных масс, сопровождаемое динамическим давлением снега и ударной воздушной волной, действующими на все сооружение | Направление схода снежной лавины | Участок изысканий не подвержен. Нелавиноопасный район (приложение 1 СН 02-73). |
| Снежные заносы | Большие отложения снежного покрова, затрудняющие нормальное функционирование предприятий, транспорта | Зона действия метеорологического явления | Возможны на территории участка. Снеговой район – IV, наибольшая высота снежного покрова – 75 см. |
| Гололед | Утяжеление конструкций вследствие их покрытия льдом, изморозью | Отдельные природные зоны с различными показателями процесса | Отсутствует, нормативная толщина стенки гололеда составляет 10 мм. |
| Селевые потоки | Динамическое воздействие селевого потока на все виды сооружений, размыв русла в зоне его транспорта и отложение материала в пределах конуса выноса | Речные долины селеносных рек и временных водотоков | Не выявлено. |
| Русловой процесс | Аккумулятивно-эрозионное воздействие на дно, берега русла и пойму реки, нарушающее устойчивость или нормальные условия эксплуатации размещаемых здесь сооружений | Русло, пойма реки и прилегающая к ним территория | Не выявлено, берег укреплен насыпью, на участке изысканий поток прямолинейный. |
| Переработка берегов рек, озер, водохранилищ, абразия морских берегов | Эрозионное воздействие на берег с его последующим отступлением и разрушением размещаемых сооружений | Прибрежные зоны рек, озер, водохранилищ | Не выявлено. |

В соответствии с СП 131.13330.2020, участок изысканий расположен в климатическом районе – I В.

Преобладающее направление ветра для района – юго-западное. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, равна 13 м/с. Среднегодовая скорость ветра – 2,8 м/с. Максимальная наблюденная скорость ветра – 34 м/с (порыв – 40 м/с). Ветровой район согласно СП 20.13330.2016 – III, нормативное давление ветра – 0,38 кПа.

Район по снеговой нагрузке согласно СП 20.13330.2016 – IV, нормативное давление снега – 2,0 кПа.

Район по толщине стенки гололеда – III, нормативное значение толщины стенки гололеда принимается равным 10 мм.

Район работ характеризуется сильно отрицательными температурами в зимнее время, до -50 °С. Природные условия района строительства, с учетом наличия опасных природных процессов, оцениваются как сложные (СП 115.13330.2016).

Из опасных метеорологических явлений на территории чаще всего наблюдаются метели, снежные заносы и гололедные явления в зимнее время, сильные дожди и пыльные бури в летнее время, ураганные ветры в любое время года, чаще в весенне-осенний период.

Ось проектируемой дороги частично подвержена затоплению водами р. Кыргай, р. Таежный Кыргай в районе перехода через р. Кыргай (ПК 0+64 –  1+53 при уровне ВП 1 % 259,16), районе слияния рек Кыргай и Таежный Кыргай (ПК 17+71 – 24+50, ПК 25+20 – 26+50). Рекомендуется планирование дорожной поверхности на отметках, превышающих отметки затопления, а также, устройство отведения либо пропуска поверхностного стока.

При проведении инженерно-геологических работ на исследуемой территории опасных инженерно-геологических процессов и явлений, которые могли бы оказать неблагоприятное воздействие на проектируемые объекты, не зафиксировано, за исключением подтопления территории и морозного пучения грунтов слоя сезонного промерзания, сопровождающегося зачастую микрорастрескиванием приповерхностной части разреза. Локальных деформаций и провалов земной поверхности выявлено не было.

Большую часть изучаемую территорию, где были встречены грунтовые воды, можно отнести к подтопленной с типизацией I-А по СП 11-105-97 часть II приложение И. Остальные участки можно отнести к потенциально подтопляемым в результате ожидаемых техногенных воздействий с типизацией II-Б1 по СП 11-105-97 часть II приложение И.

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-1а, ИГЭ-3в классифицируются как слабопучинистые (εfh составляет 0,012 д.е., 0,021 д.е.

соответственно), грунты ИГЭ-3г, ИГЭ-3д классифицируются как сильнопучинистые (εfh составляет 0,075 д.е., 0,101 д.е. соответственно).

Категория опасности экзогенных природных процессов согласно СП 115.13330.2016 характеризуется как опасная для процессов подтопления и морозного пучения.

Грунты, слагающие участок работ, по сейсмическим свойствам (согласно таблице 4.1 СП 14.13330.2018) относятся: ИГЭ-1а, ИГЭ-3в, ИГЭ-8а ко II категории, ИГЭ-3г, ИГЭ-3д – к III категории.

Для исследуемой территории по карте ОСР-2015 А(10%) интенсивность землетрясения (нормативная сейсмичность) составляет 7,0 баллов.

Категория опасности эндогенных процессов (землетрясения) согласно

СП 115.13330.2016 оценивается как опасная.

Согласно СП 47.13330.2016 (обязательное приложения Г), по совокупности факторов, влияющих на условия проектирования, строительства и эксплуатации, категория сложности инженерно-геологических условий – II.

При инженерной подготовке территории необходимо предусмотреть минимизацию техногенных воздействий на процессообразующие факторы и максимальное сохранение естественных условий.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Трасса проектируемой технологической автомобильной дороги участка «Восточный-1» АО «Салек» проложена в соответствии с требованиями СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» и СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» для дорог категории III-в.

Границы земельного участка под линейный объект определены исходя из существующих местных условий, наличия строений, находящихся в частной собственности, с учётом линии откосов проектируемой дороги плюс три метра для постоянного отвода под движение технологического транспорта.

Площадь земельного участка под автомобильную дорогу составляет 31,8566 Га.

Протяжённость трассы составляет 7298,1 м

Техническая категория автомобильной дороги, согласно СП 37.133330.2012 «Промышленный транспорт» - III-в. Интенсивность 300 авт/сут грузоподъемностью 15 т. Расчетная скорость – 50 км/ч.

Число полос движения – 2. Ширина земляного полотна – 9,5 м. Ширина обочин – 1,5 м. Ширина проезжей части – 6,5 м.

Тип дорожной одежды – переходный. Покрытие – щебень фракции 10-20 легкоуплотняемый с заклинкой мелким щебнем.

Водоотвод поверхностных вод с проезжей части устраивается за счет поперечного уклона 30 ‰ и отвода вдоль земляного полотна по устраиваемым кюветам с отводом их в пониженное место посредством устраиваемых водопропускных труб. Дальнейший отвод поверхностных вод осуществляется за счет существующего уклона. Для пропуска поверхностных вод в пониженных местах с верховой стороны дороги проектом предусмотрено строительство 1 трубы из железобетона отв. 3,0х2,5 м на ПК 0+82.4 и 4 трубы из гофрированного металла на ПК 4+60 диаметром 1,5 м, ПК 15+80 диаметром 1 м, ПК 55+60 диаметром 1,5 м, 72+00 диаметром 1,5 м.

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

В проекте отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу из зон планируемого размещения линейных объектов.

5. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения нет.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Границы зон планируемого размещения линейного объекта не пересекают объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено).

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории нет.

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Границы зон планируемого размещения линейных объектов пересекают реку Кыргай на ПК 0+80 м.